我就是建立了一个单核的工程，led闪烁的程序，程序如下：

#include "dm_bf5xx.h"

#include "dm_types.h"

void main(void)

{

Set_PLL( (int16_t)(CORECLK/CLKIN), (int16_t)(CORECLK/SYSCLK));

Init_EBIU();

*pFIO0_DIR |=PF1 ;

while(1)

{

int i=100,j=100;

while(i--)printf("%d",i);

*pFIO0_FLAG_C |=PF1 ;

while(j--)printf("%d",j);

*pFIO0_FLAG_S |=PF1 ;

}

}

然后进行ldr的生成设置，这里改为loader file

在load option中的设置，初始化文件是vdsp自带的初始化文件

VisualDSP 5.0\Blackfin\ldr\ezkitBF561_initcode.dxe

在kernel中的文件是bf561_prom16\Release\bf561_prom16.dxe

这样生成的ldr文件有问题不，（软件环境是vdsp5.0）